常州轻工职业技术学院物资采购询价单

我院就多媒体设备项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价61414元）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ppt播放笔 | 得力3930翻页笔 | 个 | 2 |  |  | 得力 |  |
| 2 | 便携式投影仪 | 便携式 EPSON C1795F | 台 | 1 |  |  | 爱普生 |  |
| 3 | 幕布 | 电动幕布100寸 | 只 | 2 |  |  | 红叶 |  |
| 4 | 一体机（含支架） | 1.屏幕尺寸：≥86英寸,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178° 2.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45 输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 3.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。（提供国家广播电视质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。 4.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转（提供国家广播电视质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。 5.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。 6.无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 7.内置电脑采用Intel最新稳定版120Pin接口，处理器：Intel Core i7或以上 内存：8G DDR3笔记本内存或以上配置 硬盘：256G固态硬盘或以上。 8.电脑模块需具有独立非外扩展的至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口。 9.整机具备至少3路前置双通道USB接口,前置所有USB接口都可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0（提供国家广播电视质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。 10.具有独立非外扩展的视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，DP或者miniDP 1个或以上。 11.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（提供国家广播电视质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。 12.白板工具具备边写边擦：支持多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。 13.白板工具具备快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 14.为保证设备兼容性和安全性，电脑模块和整机必须为同一厂家制造并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证，制造商名称与整机3C制造商名称一致。 15.所投产品具有“触摸点跟踪定位校正”技术，需提供第三方证明文件复印件加盖厂家及投标人公章。 16.所投产品具有“PC-TV一体化遥控”技术，需提供第三方证明文件复印件加盖厂家及投标人公章。 | 台 | 1 |  |  | 希沃,YCZX壹创电子科技 |  |
| 5 | 功放 | 1、★系统技术类型：D类功率放大器，投标时需提供具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告，报告中需说明所投标产品内部使用开关电源供电，为D类功放； 2、★系统含有10点频2/3oct恒定Q值图示均衡器，针对常见啸叫频点125Hz、200Hz、315Hz、500Hz、800Hz、1.25KHz、2KHz、3.15KHz、5KHz、8KHz设置EQ调节的均衡控制图示均衡器，可有效抑制啸叫，各频点调节范围≥±12dB； 3、输出功率：优于或者相当于2x200W 8Ω，2x350W 4Ω 4、全通道频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz； 5、全通道信噪比：≥80dB（A计权）； 6、全通道总谐波失真：≤0.2% 7、功放通道效率：≥85% 8、 输入接口：≥2路平衡输入通道，带48V幻想供电，独立电源开关，独立增益调节；≥2路不平衡输入通道，恒流源供电，独立电源开关，独立增益调节，≥3路双声道线路输入； 9、 输出接口：≥1路双声道线路输出，≥1路话筒级联输出，可支持话筒与线路混合输出和独立输出，满足录播、广播系统的使用要求 10、★具有网络交互功能，可支持第三方中控控制，控制接口：≥1路RS-232接口，≥1路Pin接口；可实现远程话筒音量控制，线路输入音量控制及音源切换控制； 11、★功放前面板具有专业级电平显示及调节系统，可对话筒通道和线路通道电平独立显示及调节，显示等级≥8级，调节等级≥8级； 12、★功放具有3C认证，生产厂家通过ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证，提供厂家盖章的上述证书复印件。 13、★投标时需提供厂家出具针对本项目授权函和售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞，狮乐 |  |
| 6 | 音响 | 1、系统类型：两单元二分频无源全频扬声器； 2、★系统组成：1ｘ6英寸低频单元＋1x3英寸高音单元； 3、频率响应（-3dB）：优于或相等于75Hz – 18kHz； 4、灵敏度：≥88dB； 5、最大声压级：≥100dB； 6、★额定功率（RMS）：≥80W； 7、指向性(H*V):80°x 70°； 8、额定阻抗：8 Ohms； 9、★M6工程安装吊挂点≥10个。 10、功放具有3C认证，生产厂家通过ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证.GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证，提供厂家盖章的上述证书复印件。 11、★投标时需提供厂家出具针对本项目授权函和售后服务承诺函原件。 | 对 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞，狮乐 |  |
| 7 | 展台(教学用) | 鸿合V530+D486高清实物投影机，支持500万以上的像素，可连接投影仪、电脑等设备，支持实物投影、教学课件拍摄、实物拍摄等。 | 台 | 1 |  |  | 鸿合 |  |
| 8 | 无线话筒 | U频段4路无线话筒：UHF 740-790MHz频段，采用锁相环频率稳定系统，具有200个以上可选频道；自动扫频功能，独立的音量调节旋扭,两个独立的卡伦平衡输出口，一个6.35mm的混合输出插口，接收机和发射机LCD显示，信号强度、音频动态、工作频率等一目了然；有效距离100米以上。包含2手持话筒,2只领夹话筒。 | 台 | 1 |  |  | 迈威特 |  |
| 9 | 系统集成 | 集成包含双屏蔽3＋6VGA线材、AV、电源线、插座等线材、管材等材料费、墙壁线材至讲台需开孔并修复，包含施工费用及1年上门服务（提供可行性方案） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |

供应商单位名称：                                     联系人：                             联系电话：

| 说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。 2、送货地点：常州轻工职业技术学院。 |  |  |  |  |
| 3、结算方式：固定单价。 |  |  |  |  |
| 4、付款方式：验收合格后一个月内，供货商开具增值税专用发票，学院通过银行将货款支付至供货单位银行账户。 |  |  |  |  |
| 5、请于2017年9月22日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院后勤管理处（图文楼1008室） |  |  |  |  |
| 6、本询价单一式三份，盖印，密封。 |  |  |  |  |
| 7、采购联系人：吴老师 86335081 技术参数、方案咨询联系人：吴老师 15961236802 |  |  |  |  |